- Инструкция по охране труда

для тракториста машиниста  №30

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУД

1. К управлению трактором допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие медицинский осмотр, специальное обучение и имеющие удостоверение на право управления машиной прошедшие вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте по технике безопасности, аттестацию на знание практических навыков безопасного производства работ и правил дорожного движения.

Допуск к работе на тракторе оформляется приказом по организации или предприятию.

- Машинист тракторист обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, требования по охране труда, изученные им при обучении и инструктажах по охране труда, а также содержащиеся в данной инструкции.

3.      Работник обязан:

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, режим труда и отдыха, трудовую дисциплину. Не допускается появление на работе в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсических веществ, а также распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств, психотропных или токсических веществ на рабочем месте или в рабочее время, курение в неустановленных местах;

правильно применять необходимую спецодежду и другие средства индивидуальной защиты в соответствии  с условиями и  характером выполняемой работы;

выполнять требования по охране труда, пожарной безопасности, противопожарного режима и взрывобезопасности, знать сигналы оповещения о пожаре, порядок действий при пожаре, места расположения средств пожаротушения и уметь пользоваться ими;

знать приемы оказания первой помощи при несчастных случаях;

немедленно сообщать непосредственному руководителю о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью работающих и окружающих, несчастном случае, произошедшем на производстве, оказывать содействие нанимателю по принятию  мер для оказания необходимой помощи потерпевшим и доставки их в организацию здравоохранения.

Знать основные технические данные, конструктивные элементы органов управления эксплуатируемого оборудования;

иметь технический перерыв 10-15 минут после полутора-двух часов работы;

выполнять только ту работу, которая им поручена, безопасные способы выполнения которой известны.

При необходимости следует обратиться к непосредственному руководителю работ за разъяснением;

знать и соблюдать правила личной гигиены, принимать пищу и курить в специально оборудованных местах.

в течение рабочего дня содержать в порядке рабочее место, не допускать его загромождения различными предметами.

.       4.    Работник должен быть ознакомлен:

- с политикой предприятия в области охраны труда;

- системой управления охраной труда на предприятии;

- с опасными и вредными факторами и рисками при выполнении работ;

5. При эксплуатации тракторов возможно возникновение опасных производственных факторов обусловленных передвижным характером работы трактора, транспортируемых им машин и агрегатов, вращающимися и движущимися частями и узлами трактора, а также работа трактора на стройплощадке в опасной зоне, создаваемой другими машинами и энергетическими системами (ЛЭП, теплосети), работа трактора вблизи котлованов и траншей, на склонах, наличие снежного покрова и др.

6. Вредные производственные факторы, действующие на машиниста тракториста, обусловлены в основном работой двигателя внутреннего сгорания, который излучает значительные уровни шума и вибрации. Кроме того, в составе отработавших газов содержатся высокотоксические вещества, способные привести к отравлению тракториста.

7. Применение дизтоплива бензина и низкозамерзающих жидкостей в системе охлаждения трактора также вредно влияет на санитарно-гигиенические условия работы трактористов.

8. Исключение или уменьшение воздействия перечисленных факторов на тракториста машиниста достигается выполнением комплекса организационно-технических мероприятий, изложенных в инструкции завода-изготовителя и настоящей инструкции.

9. Машинист тракторист должен соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте. Инвентарь и инструмент следует хранить в специально отведенном месте. Посторонние предметы хранить в кабине трактора запрещается.

10. Средства тушения загораний должны находиться на специально отведенном месте. Периодически должна проверяться их работоспособность в соответствии с инструкцией по их применению.

11. Заправка топливом и маслом трактора должны осуществляться с помощью топливо- масло заправщиков при выключенном двигателе. Как исключение, в условиях строительной площадки заправка топливом допускается с применением специального инвентаря и приспособлений.

12. Обо всех неисправностях механизмов и приспособлений тракторист обязан немедленно сообщить механику или непосредственному руководителю работ.

13. Машинист тракторист должен быть обучен приемам оказания первой доврачебной помощи при воздействии на человека вредных и опасных производственных факторов в условиях строительства.

14. Машинист тракторист, находящийся в нетрезвом состоянии или даже в состоянии легкого опьянения, к работе не допускается.

15. Не допускается выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного опьянения, либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсических веществ, а также распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные или токсические вещества на рабочем месте, или в рабочее время.

16. За невыполнение требований настоящей инструкции работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

17. В  соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты столярам выдаются средства индивидуальной защиты согласно приложению к настоящей инструкции.

| 158 | 19203 | Машинист-тракторист | Костюм хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Головной убор из хлопчатобумажной ткани |  | 12 |
|  |  |  | Ботинки кожаные (сапоги кирзовые) | Ми | 12 |
|  |  |  | Рукавицы комбинированные | Ми | До износа |
|  |  |  | Зимой на наружных работах дополнительно: |  |  |
|  |  |  | костюм для защиты от пониженных температур из хлопчатобумажной ткани | Тн | 36 |
|  |  |  | сапоги кирзовые утепленные | Тн20 | 24 |

2.  ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

18. Машинист тракторист обязан тщательно осмотреть внешний вид трактора, узлы и агрегаты машины проверить систему тормозов и рукояток управления, звуковую и световую сигнализацию, заправку водой, топливом и смазкой, наружное освещение.

19. После осмотра трактора и устранения неисправностей запустить двигатель вхолостую на 3-5 минут, а затем проверить работоспособность систем и узлов трактора.

20. Перед запуском двигателя машинист тракторист обязан убедиться:

в том, что рычаги управления коробкой перемены передач, гидросистемой, валом отбора мощности и рабочими органами находятся в нейтральном или выключенном положении;

в отсутствии людей в зоне возможного движения машины или агрегата, а также под трактором и под агрегатируемой с ним машины;

в надежности соединения пускового шнура с маховиком, а также в том, что для движения руки имеется достаточно свободного места (при отсутствии стартера с аккумулятором).

21. При запуске пускового двигателя не допускается:

- ставить ногу на опорный каток, гусеничный ход и находиться у заднего колеса;

- наматывать пусковой шнур на руку;

- стоять в плоскости вращения маховика пускового двигателя.

22. При наличии течи горючего в системе питания запрещается запускать двигатель.

23. Не допускается запускать двигатель трактора при помощи буксировки.

24. Запускать двигатель трактора, находящегося в закрытом помещении, разрешается только при включенной вытяжной вентиляции. Длительная работа двигателя в закрытом помещении допускается только с выводом выхлопных газов за пределы помещения.

25. Перед началом движения трактора к прицепным агрегатам (машине) машинист тракторист должен дать звуковой сигнал, убедиться в отсутствии людей между трактором и агрегатом и только после этого начать движение. Подъезжать к агрегату следует задним ходом на низшей передаче, плавно и без рывков. При этом тракторист обязан наблюдать за командами прицепщика, ноги держать на педали муфты сцепления и тормоза, чтобы в случае необходимости обеспечить экстренную остановку трактора.

26. В момент движения трактора к прицепному агрегату (машине) прицепщик не должен находиться на пути его движения. Соединять или расцеплять прицепное устройство разрешается только при полной остановке трактора по команде тракториста.

27. Во время соединения или расцепления машины тракторист обязан установить рычаг переключения коробки перемены передач в нейтральное положение, а ногу держать на тормозе.

28. Тормозная система прицепной машины должна быть подключена к трактору. Транспортное средство должно дополнительно соединяться с трактором страховочной цепью (канатом).

29. На машинах, работающих от вала отбора мощности трактора, защитный кожух карданного вала должен быть зафиксирован от вращения, а на тракторе и машине должны быть установлены защитные ограждения, перекрывающие воронки защитного кожуха на величину не менее 50 мм.

30. В зимнее время для заправки системы охлаждения трактора должны применяться низкозамерзающие жидкости или вода. Применять для заправки системы охлаждения дизельное топливо или другие жидкости не допускается.

31. В зимнее время при запуске двигателя в радиатор необходимо заливать горячую воду, а в картер - подогретое масло.

32. Подогревать двигатель паяльной лампой, горящим факелом и другими источниками открытого пламени запрещается.

33. Учитывая, что низкозамерзающие жидкости ядовиты, заливка и переливание их должно производиться механизированным способом с применением индивидуальных средств защиты.

34. Применение низкозамерзающих жидкостей допускается только после инструктажа тракториста по правилам безопасного обращения с ними.

35. Перед выездом с базы механизации или с объекта механик обязан проверить техническое состояние трактора и сделать соответствующую запись в сменном журнале учета работы. К работе допускаются трактора в технически исправном состоянии. Перечень неисправностей и предельных состояний узлов и систем, при которых запрещается работа трактора, указан в эксплуатационной документации (паспорте) завода-изготовителя.

36. Въезд на территорию строительной площадки трактора, принадлежащего специализированной организации, допускается с разрешения администрации стройплощадки (мастера или прораба) и после получения инструктажа трактористом по безопасной работе трактора на стройплощадке.

37. По прибытию на место работы тракторист обязан ознакомиться под роспись с технологической картой или схемой, поручаемой руководителем работы. При наличии источников повышенной опасности к работе можно приступать только при наличии наряда-допуска и после получения целевого инструктажа, при котором руководитель работ обязан указать характер опасного или вредного производственного фактора, границы опасной зоны и конкретные меры по безопасности, выполняемой работы.

Проведение целевого инструктажа регистрируется в наряде-допуске на производство работ.

3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

38. Порученную работу тракторист обязан выполнять в строгом соответствии с технологической картой, схемой или устным указанием непосредственного руководителя работ (мастера или прораба).

39. Во время работы на территории строительной площадки перемещение трактора должно осуществляться по схеме, указанной у въезда на стройплощадку и обозначенной дорожными знаками. Скорость движения трактора вблизи места производства работ не должна превышать 10 км/ч на прямых участках и 5 км/ч на поворотах.

40. Работа трактора вблизи ЛЭП и других источников повышенной опасности должна производиться в строгом соответствии с требованиями безопасности, изложенными в наряде-допуске.

41. Передвижение трактора через естественные, а также через неохраняемые железнодорожные переезды допускается только после обследования состояния пути движения. При необходимости путь движения должен быть спланирован и укреплен с учетом требований, указанных в паспорте машины.

42. Перемещение трактора по льду допускается только в том случае, если оборудована ледовая переправа согласно соответствующим требованиям безопасности.

43. При значительной толщине снежного покрова тракторист должен вести машину с равномерной скоростью на пониженной передаче, стараясь по возможности не делать переключения передач и резких поворотов.

44. В гололед трактор должен быть снабжен противоскользящими цепями или быстросъемными ледовыми шипами.

45. Работа трактора на откосах и косогорах, крутизна которых превышает допустимую по техническому паспорту машины, не разрешается.

46. Спуск со склона необходимо производить на первой передаче. При этом запрещается выключать сцепление, двигаться накатом, использовать увеличение крутящего момента, переключать передачи, производить резкое торможение, останавливать трактор на крутых склонах или ездить поперек них.

47. Во время перерывов в работе трактор необходимо установить на ровной площадке, затормозить, рычаги органов управления поставить в нейтральное положение, перевести двигатель на малые обороты.

48. Оставлять без надзора трактор с работающим двигателем запрещается.

49. Перемещение, установка и работа трактора вблизи выемок (котлованов, траншей, канав и т.п.) разрешается только за пределами призмы обрушения грунта на расстоянии, установленном проектом производства работ.

При отсутствии указанных расстояний в проекте производства работ допустимое расстояние по горизонтали от основания откоса выемки до колес или гусеницы трактора следует принимать по таблице.

| Глубина выемки, м | Грунт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | песчаный | супесчаный | суглинистый | глинистый |
| Расстояние по горизонтали от основания откоса выемки до ближайшей опоры машины |  |  |  |  |
| 1,0 | 1,5 | 1,25 | 1,0 | 1,0 |
| 2,0 | 3,0 | 2,40 | 2,0 | 1,5 |
| 3,0 | 4,0 | 3,6 | 3,25 | 1,75 |
| 4,0 | 5,0 | 4,4 | 4,0 | 3,0 |
| 5,0 | 6,0 | 5,3 | 4,75 | 3,5 |

50. Не допускается передвижение трактора в опасных зонах, создаваемых другими опасными производственными факторами (грузоподъемные краны, строящиеся здания, ЛЭП и др.). Эти зоны на стройплощадке ограждаются сигнальными ограждениями и обозначаются надписями и знаками.

При отсутствии ограждений и знаков, определяющих границы опасных зон, машинист тракторист  обязан уточнить их у непосредственного руководителя работ.

51. Нахождение в кабине трактора, а также на участке производства работ лиц, не связанных с выполнением технологического процесса, не допускается.

52. Количество людей, перевозимых на тракторе, определяется количеством мест в кабине.

53. Буксировать и вытаскивать трактором автомашины и другие агрегаты допускается с помощью жесткого буксира и под руководством мастера или прораба.

Допускается при буксировке применять стальной канат при наличии решетки на заднем стекле кабины трактора и отсутствии людей в зоне трактора и буксируемого механизма.

54. Крышку радиатора на перегретом двигателе во избежание ожога необходимо открывать в рукавицах плавно для постепенного стравливания пара. При этом лицо тракториста должно быть повернуто в сторону от радиатора.

55. В темное время суток трактор должен работать со всеми источниками света, предусмотренными конструкцией машины.

56. Выходить из кабины управления и входить в нее, регулировать двигатель, смазывать и крепить узлы во время движения трактора запрещается. Смазку, крепление и регулировку узлов и систем трактора следует производить при выключенном двигателе.

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.

57. Поставить трактор в отведенное место, выключить муфту сцепления, рычаг переключения скоростей перевести в нейтральное положение, выключить двигатель, включить стояночный тормоз и прекратить подачу топлива.

58. Очистить трактор от грязи, пыли, вытекающей смазки и осмотреть состояние его механизмов.

59. Устранить обнаруженные неисправности и отрегулировать при необходимости механизмы управления муфты и тормоза.

60. Смазать механизмы трактора согласно инструкции завода-изготовителя.

61. Обо всех обнаруженных неисправностях сообщить механику или другому лицу, ответственному за безопасную эксплуатацию трактора.

62. В холодное время года слить воду из радиатора и трубопровода. Это достигается работой двигателя в течение нескольких минут после слива воды.

63. Обо всех неисправностях и перебоях в работе записать в сменный журнал.

64. При двух- и трехсменной работе тракторист, принимающий смену, должен получить сведения о техническом состоянии, об имевших место неисправностях, повреждениях и принять меры к их устранению.

65. Спецодежду разместить в гардеробной (в шкафчике или на крючках).

66. Вымыть лицо, руки или принять душ.

5.ТРЕБОВАНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

67. При возникновении загорания необходимо остановить трактор и с помощью огнетушителя, имеющегося в кабине, незамедлительно приступить к тушению.

68. В качестве огнегасительных средств можно также использовать песок или другой негорючий сыпучий материал, кошму или другие покрывала, с помощью которых необходимо очаг горения изолировать от доступа воздуха.

69. Для быстрой остановки двигателя трактора в аварийной ситуации необходимо включить муфту сцепления и нажать на тормозную педаль или остановить двигатель включением декомпрессионного устройства.

70. При работе с этилированным бензином необходимо помнить, что он ядовит. Поэтому запрещается использовать этилированный бензин для мытья рук и деталей, стирки одежды, засасывать ртом топливо через шланг. При попадании этилированного бензина на кожу необходимо зараженный участок тела промыть керосином, а затем водой с мылом.

71. В случае отказа тормозной системы необходимо остановить трактор на ровной площадке и приступить к устранению неисправности.

72. Во всех случаях обнаружения травмирования рабочих следует незамедлительно приступить к оказанию первой доврачебной помощи пострадавшему и вызвать скорую медицинскую помощь или доставить пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение.

73. Обо всех случаях травмирования рабочих следует безотлагательно сообщить, непосредствен ному руководителю работ.