- ГУК ДСП «Могилевская ПМК№270»

- Наименование предприятия

СОГЛАСОВАНО                                                                   УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания                                                                                Начальник ГУК ДСП

профсоюзного комитета                                                                       «Могилевская ПМК№270»

_______М.Н.Белоцкая                                                                            _________ Бранцевич К.М.

(подпись) (фамилия,инициалы)	 (подпись)(фамилия,инициалы)                                                                                                                                                                       «12_»январь 2010 года.                                                                           «12_»   январь  2010 года.

(дата)                                                                                                                                                  (дата)

- Инструкция по охране труда

при работе с электроинструментом

№54

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. К самостоятельной работе с электрифицированным инструментом допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие специальное обучение, проверку знаний, вводный инструктаж, инструктаж на рабочем месте и признанные годными для работы медицинской комиссией.

Работающие с электроинструментом должны иметь I квалификационную группу по электробезопасности.

Работающие с электроинструментом должны обеспечиваться спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты в зависимости от профессии.

2.Выполнять только ту работу, которая ему поручена администрацией и по которой проведен инструктаж  по безопасным методам труда.

3.Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка. Запрещается употреблять, а также находиться на рабочем месте, территории организации или в рабочее время в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Курить разрешается только, а специально установленных местах.

4. Пользоваться спецодеждой и предохранительными приспособлениями, независимо от вида работ применять защитную каску.

5. Уметь оказывать потерпевшим первую доврачебную помощь.

Выполнять правила личной гигиены.

6. Сообщать администрации о неисправности инструментов, машин и оборудования.

7. Характеристика опасных и вредных факторов, действующих на рабочих:

- движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственного оборудования, перемещаемые изделия, заготовки, материалы, разрушающиеся конструкции;

- повышенный уровень шума на рабочем месте;

- повышенный уровень вибрации на рабочем месте;

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может травмировать тело человека;

- острые кромки, заусеницы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструмента и оборудования;

- расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола);

- нервно-психические перегрузки в результате монотонности труда.

8. Работающие с электроинструментом должны быть обучены правилам и практическим приемам пользования первичными средствами пожаротушения.

9. Запрещается пользоваться электроинструментом, не имеющего приемо-сдаточного акта.

10.При работе в запыленных, загазованных помещениях работы можно производить ручным электроинструментом во взрывобезопасном исполнении.

11. Во избежание пожара запрещается работа электроинструментом при:

- искрении щеток коллектора, сопровождающегося появлением кругового огня на его поверхности;

- вытекании смазки из редуктора или вентиляционных каналов;

- появлении дыма или запаха, характерного для горящей изоляции;

- неисправности электрического соединения.

12. Не допускать соприкосновения кабеля с горячими и масляными поверхностями.

13.Не допускать прокладки кабеля (провода) по земле и в местах, где возможно повреждена изоляции.

14.Не допускается пользование электроинструментом в химически активной среде.

15.Не допускается пользование электроинструментом с просроченной датой периодической проверки.

16. За невыполнение требований настоящей инструкции работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2.  ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

17. Получить задание у бригадира и ознакомиться с порядком по безопасному производству выполняемых работ.

18. Проверить наличие и исправность спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты.

19. Проверить исправность нормокомплекта инструмента. В случае неисправности отремонтировать или заменить.

20. Проверить исправность, надежность соединений, отсутствие механических повреждений в соответствии с требованиями правил по технической эксплуатации электроинструмента.

21. Провести проверку работы электроинструмента на холостом ходу.

22. Необходимо убедиться в исправности электрокабелей и наличии заземления (зануления).

3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

23. Не допускать переломов, перегибов электропровода, а также прокладки его в местах складирования конструкций, материалов, движения транспорта.

24. Наружные электропроводки временного электроснабжения должны быть выполнены изолированным проводом, размещены на опорах на высоте над уровнем земли, пола, настила не менее:

2,5 м - над рабочими местами;

3,5 м - над проходами;

6,0 м - над проездами.

25.В местах подключения электроинструмента должны быть надписи или таблички с указанием напряжения в электросети.

26.При нагревании корпуса электроинструмента необходимо делать технологические перерывы.

27.Крепление сменного рабочего инструмента производить только при отключении его от сети, предназначенным для этого инструментом.

28.При работе в дождливую погоду (при снегопаде) места прокладки кабеля и места производства работ электроинструментом должны быть оборудованы навесами.

29.В пожароопасных и взрывоопасных местах разрешается использование электроинструмента только в специальном взрывобезопасном исполнении.

30. Подключение электроинструмента к понижающим трансформаторам, преобразователям частоты тока, защитноотключающим устройствам, а также ремонт электроинструмента должны производиться электротехническим персоналом.

31.При появлении запаха или дыма, сильного шума и вибрации необходимо немедленно отключать электроинструмент от электросети до устранения неисправностей.

32.Переноску электроинструмента с одного рабочего места на другое производить при отключенном электродвигателе.

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.

33. Выключить и отключить электроинструмент от электросети, произвести очистку и смазку.

34. Навести порядок на рабочем месте, убрать строительный мусор и ненужные материалы.

35. Электрокабели и электроинструмент должны быть сданы на хранение и храниться в закрыт
помещении.

36. Обо всех замечаниях по работе электроинструмента поставить в известность обслуживающий электротехнический персонал и руководителя работой (мастера, прораба).

37. По окончании работы вымыть теплой водой с мылом руки и лицо, по возможности принять душ.

5.ТРЕБОВАНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

38.Аварийные ситуации и несчастные случаи возникают по следующим причинам:

- допуск к работе электроинструментом лиц, не прошедших специального обучения, инструктажа на рабочем месте, не имеющих квалификационной группы по электробезопасности и с просроченными сроками проверки знаний по технике безопасности;

- включение электроинструмента в сеть с характеристиками, не соответствующими указанным в техническом паспорте;

- производство работ неисправным, не имеющим заземления электроинструментом;

- производство работ электроинструментом без использования средств индивидуальной защиты (очки, диэлектрические перчатки, коврики и галоши);

- использование розеток, не имеющих заземляющего контакта;

- производство работ, не предусмотренных в техническом паспорте инструмента;

- остановка руками движущегося после отключения от электросети сменного инструмента;

- использование электроинструмента, не имеющего инвентарного номера и таблички завода изготовителя;

- соприкосновение электропровода с горячими, влажными и масляными поверхностями;

- оставленный без надзора подключенный к электросети электроинструмент, а также с работающим электродвигателем;

- пересечение электропровода (кабеля) с электросварочными проводами, шлангами для подачи кислорода, ацетилена и других газов;

- работа электроинструментом с приставных лестниц, неинвентарных и неогражденных средств подмащивания;

- допуск к работе электроинструментом посторонних лиц.

-При возникновении аварийных ситуаций необходимо:
- отключить источник, вызвавший аварийную ситуацию;

- выключить машину, оборудование, механизм, отключить напряжение; вызвать аварийные спецслужбы;

- сообщить администрации, оказать помощь потерпевшим и сохранить обстановку, если это не угрожает жизни и здоровью людей.

- Согласовано:                                                            Разработал

Инженер ОТ                                                              Начальник отдела Э и РМиМ

________   Перуновская О.А.                            ________                Бритиков  В.А.

(подпись)       (Ф.И.О.)	         (подпись)     (Ф.И.О.)