ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при выполнении работ на высоте, лесах и подмостях

№76

Разработана и утверждена с участием профсоюза

(протокол заседания профкома от 25.10.2005г. №5)

1.	Общие требования безопасности

- Все работы, выполняемые на высоте 1,3 м и более от поверхности грунта, перекрытия или рабочего настила, считаются работами на высоте.

- К работе на высоте допускаются лица, признанные годными медицинской комиссией, обученные, аттестованные квалификационной комиссией, имеющие удостоверение на право производства работ.

- Основным средством, предохраняющим от падения с высоты, является предохранительный пояс, который испытывается через каждые 6 мес. статической нагрузкой равной 400 кг.

- Перед допуском к работе рабочие должны пройти вводный инструктаж по безопасности труда и промсанитарии, первичный инструктаж на рабочем месте.

Повторный инструктаж по безопасности труда проводится не реже одного раза в три месяца, а проверка знаний рабочими безопасных методов труда - ежегодно.

- Работающим при выполнении работ на высоте, лесах, подмостях, лестницах спецодежда выдается по нормам основной профессии.

- Рабочие обязаны:

- выполнять только ту работу, по которой проинструктированы и допущены мастером (прорабом);

- выполнять правила внутреннего трудового распорядка, установленные в организации;

- соблюдать требования настоящей инструкции, проекта производства работ и технологических карт;

- при необходимости уметь оказывать потерпевшему первую доврачебную помощь;

- знать местонахождение аптечки, средств пожаротушения, номера телефонов медицинской помощи, пожарной охраны, нормы переноски тяжестей, правила личной гигиены.

1.6.6.	пользоваться выданной спецодеждой, спецобувью и предохранительными приспособлениями;

- находясь на стройплощадке, пользоваться защитной каской;

- запрещается употреблять, а также находиться на рабочем месте, территории организации или в рабочее время в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

- во избежание пожаров и взрывов не пользоваться открытым огнем вблизи сосудов с газами, легковоспламеняющихся и взрывчатых веществ, курить только в специально установленных местах;

- не загромождать подступы и проходы к противопожарному инвентарю, огнетушителям и гидрантам;

- принимать пищу только в специально оборудованных помещениях, перед едой тщательно мыть руки с мылом;

- питьевую воду употреблять только из сатураторных установок, фонтанчиков или питьевых бачков.

1.7.	Опасные и вредные производственные факторы:

- работа на высоте без использования средств индивидуальной защиты (предохранительный пояс, защитная каска);

- отсутствие или применение некачественных ограждений горизонтов, открытых проемов, колодцев, средств подмащивания и т.п.;

- эксплуатация собранных с отступлением от проектно-технологической документации, а также не испытанных и не принятых комиссией по акту лесов, подмостей и лестниц;

- превышение нагрузки на леса, подмости, люльки и т.п. свыше установленной проектом или паспортом по технической эксплуатации;

- нахождение людей в опасной зоне;

- отсутствие ограждений и указателей опасных зон;

- подача на леса и подмости штучных грузов без использования специальной тары (ящиков, контейнеров и т.п.);

- применение некачественных щитов для настила лесов, превышение зазоров между досками щитов, щитами и зданиями.

1.8.	За невыполнение требований настоящей инструкции работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2.	Требования безопасности перед началом работы

2.1.	Необходимо   ознакомиться   с  безопасными   способами   производства   работ  в   проектно-технологической документации, получить задание у бригадира или производителя работ.

- Проверить исправность спецодежды и средств индивидуальной защиты, наличие бирок с указанием даты испытания.

- Проверить соответствие применяемых лесов, подмостей, лестниц, механизмов для работы на высоте, проектно-технологической документации (геометрические размеры, грузоподъемность и т.д.), а также отсутствие механических повреждений в канатах и т.д. Проверить наличие актов о приемке, испытаниях, осмотре лесов, люлек, подмостей и т.д.

3.	Требования безопасности при выполнении работы

- При выполнении работы на высоте 1,3 м и более необходимо пользоваться лесами, подмостями, а при невозможности их устройства - предохранительными поясами.

- Подъем и спуск с деревянной опоры воздушной линии электропередачи должны производиться с помощью испытанных когтей и монтерского пояса.

- Подъем и спуск груза на леса осуществлять, используя блоки, укосины и другие средства малой механизации, которые следует крепить согласно проекту.

- Все работы с телескопической вышки и автогидроподъемника производить, стоя на днище корзины.

- Средства подмащивания, рабочий настил которых расположен на высоте 1,3 м и более от поверхности земли или перекрытия, оборудуются перильными и бортовыми ограждениями высотой не менее 1,1 м от настила, высота бортовой доски - не менее 0,15 м.

- Трубчатые металлические леса в теплый период года должны быть заземлены и обеспечены молниеотводами.

- Стремянки и лестницы, устанавливаемые в местах движения людей, должны быть выгорожены.

- Работу на подкрановых путях мостовых кранов, фермах, балках и т.д. производить только с применением предохранительных поясов, закрепленных за страховочный канат.

- Переход между фермами и другими конструкциями производить только по специальным мостикам с ограждениями.

- Монтаж и демонтаж ферм и других ответственных конструкций необходимо производить в присутствии руководителя работ.

- Перед использованием ручных электрических и пневматических инструментов проверять их исправность. Работу ими производить только при наличии у рабочих квалификационных групп по электробезопасности не ниже I.

- При обрыве электропроводов, неисправности заземляющих устройств нужно немедленно прекратить работу и поставить в известность мастера и электрослесаря.

- При работе с подвесной или телескопической люльки предохранительный пояс должен быть закреплен к прочным узлам металлоконструкций.

- Работу с лесов высотой более 4 м производить при наличии акта приемки и испытаний, утвержденного главным инженером организации.

- Загрузку лесов, подмостей производить в строгом соответствии со схемой и указанными нагрузками.

- Сборку и разборку лесов допускается производить рабочим, прошедшим специальное обучение.

- Опасная зона при работе с телескопических и подвесных вышек, лесов должна быть выгорожена, установлены знаки безопасности.

- Наводку устанавливаемых элементов на место производить только с помощью обтяжек.

4.	Требования безопасности в аварийных ситуациях

- При авариях и несчастных случаях немедленно принять меры по оказанию потерпевшим доврачебной, а затем и медицинской помощи и поставить в известность бригадира (мастера), а также сохранить обстановку, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей.

- Для оказания доврачебной помощи рабочий должен знать основные признаки нарушения жизненно важных функций организма человека, общие принципы оказания первой помощи и способы переноски и эвакуации потерпевших.

4.3.	Аварийные ситуации и несчастные случаи при производстве работ на высоте могут произойти:
- при обрушении лесов, подмостей, люлек из-за перегруза, ненадежного закрепления к стене или несущим конструкциям здания (сооружения), отсутствии ограждений, заземления, неправильной расположения и крепления консолей, контргрузов, обрушения и падения конструкций и грузов, из-за; неприменения средств индивидуальной защиты и допуска к работе необученных лиц;

- при работе с приставных лестниц, сбрасывании инструментов, предметов и тары с высоты, установке лесов, подмостей на неуплотненный грунт без подкладок, касании корзиной телескопической вышки электропроводов и конструкций, зацеплении люльки при движении за выступающие части здания.

5.	Требования безопасности по окончании работы

- Навести порядок на рабочем месте, убрать инструмент, ненужные материалы.

- Очистить от грязи, бетона грузозахватные приспособления и тару.

- Отключить электро - и пневмаинструмент, сдать их на хранение.

Выключить рубильник для подключения подвесной люльки и закрыть на замок.

Начальник ПТО _________________ Г.М.Тимофеева

Согласовано:

Инженер ОТ _________________ А.А.Гореликов