- ГУК ДСП «Могилевская ПМК№270»

- Наименование предприятия

СОГЛАСОВАНО                                                                   УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания                                                                                Начальник ГУК ДСП

профсоюзного комитета                                                                       «Могилевская ПМК№270»

_______М.Н.Белоцкая                                                                            _________ Бранцевич К.М.

(подпись) (фамилия,инициалы)	 (подпись)(фамилия,инициалы)                                                                                                                                                                       «12_»январь 2010 года.                                                                           «12_»   январь  2010 года.

(дата)                                                                                                                                                  (дата)

- Инструкция по охране труда

для  машиниста экскаватора № 25

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. К управлению экскаватором допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными по состоянию здоровья, обученные безопасным методам труда и имеющие удостоверения на право управления, прошедшие инструктаж по безопасности труда. В дальнейшем проверка знаний и проведение инструктажей проводится в соответствии.

Работник должен быть ознакомлен:

- с политикой предприятия в области охраны труда;

- системой управления охраной труда на предприятии;

- с опасными и вредными факторами и рисками при выполнении работ;

2. Проверку знаний по безопасности труда машинистов экскаваторов должна ежегодно проводить квалификационная комиссия, организуемая на основании приказа по организации (предприятию).
         3. Машинистам, успешно прошедшим проверку знаний, выдают удостоверения на право самостоятельной работы. Удостоверения, выданные комиссией, действительны и в других организациях. При перерывах в работе по данной специальности более одного года машинисты должны пройти обучение по безопасности труда до начала самостоятельной работы.

4.Машинисты экскаваторов должны иметь I квалификационную группу по электробезопасности, а при работе на машинах с электроприводом II группу.

5.Машинисты, обслуживающие экскаваторы, должны быть ознакомлены с инструкцией по эксплуатации завода-изготовителя.

6.Во время движения необходимо соблюдать Правила дорожного движения.

7.Машинистам экскаваторов запрещается:

- приступать к работе в нетрезвом состоянии;

- курить и пользоваться открытым огнем в местах, где производится заправка машин топливом и маслом, перевозить и хранить горюче-смазочные материалы в кабине машины;

- работать на экскаваторе при неисправности топливопроводов, карбюраторов и топливных
баков;

- подогревать двигатель открытым огнем (костром, факелом, паяльной лампой);

- работать при подтекании топлива в системе питания и масла в системе смазки и гидравлики;

- запускать перегретый двигатель вручную во избежание обратного удара;

- находиться под экскаватором при работающем двигателе;

- работать на экскаваторе при движении на подъем или с уклона, где угол наклона больше, чем указан в паспорте (инструкции по эксплуатации).

8. Каждый экскаватор закрепляется за машинистом или обслуживающей его бригадой приказом по организации (предприятию). Замена машинистов и их помощников на машине без приказа не допускается.

9. Перед вводом в эксплуатацию отремонтированных экскаваторов проводится их наладка, освидетельствование и испытание. Машина не может быть пущена в эксплуатацию без санкции главного инженера или главного механика организации (предприятия).

10. Самоходные экскаваторы должны находиться в технически исправном состоянии и оборудоваться звуковой, световой или комбинированной сигнализацией и зеркалом заднего вида.

11.Все движущиеся части машин и механизмов, а также цепные, ременные и другие передачи должны быть ограждены в местах доступа к ним людей. Для удобства осмотра и смазки ограждения должны быть легкосъемными или с открывающимися дверцами.

12.На экскаваторе или в зоне его работы следует вывесить предупредительные знаки, надписи, плакаты и инструкции по охране труда.

13. В случае работы экскаватора в темное время суток (при плохой видимости) место работы, рабочие органы и механизмы управления должны быть освещены.

14. Заправка экскаваторов горюче-смазочными материалами должна производиться, как правило, днем. Ночью заправку разрешается производить лишь в исключительных случаях и обязательно при электрическом освещении (не менее 10 лк). Проверять уровень топлива в баке необходимо только мерной линейкой.

15. Для сифонирования и продувки системы питания нужно пользоваться специальными приспособлениями (насосами). Засасывать топливо и продувать систему питания ртом запрещается.

16. Заправлять системы охлаждения двигателей экскаваторов антифризом следует при помощи насосов, специально выделенных для этого.

Переливать антифриз через шланг путем засасывания ртом не допускается.

17. Чистить, смазывать и ремонтировать экскаваторы необходимо после их полной остановки (при выключенном двигателе), при этом должна исключаться возможность их запуска.

18. Корпуса экскаваторов и механизмов с электроприводом, корпуса электродвигателей, понижающих трансформаторов, пусковых аппаратов, кожухов рубильников и других устройств необходимо заземлять в соответствии с Правилами устройства электроустановок и Инструкцией по заземлению передвижных строительных механизмов и электрифицированного инструмента.

19. Установка и работа экскаваторов на расстоянии ближе 30 м от крайнего провода линии электропередачи или воздушной электрической сети может производиться только по наряду-допуску, определяющему безопасные условия такой работы. Наряд-допуск должен быть подписан главным инженером организации и лицом, ответственным за электрохозяйство.

20.Строительно-монтажные работы в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи производятся под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ, при наличии письменного разрешения организации-владельца линии.

21.При работе экскаваторов в зоне расположения подземных коммуникаций земляные работы должны производиться под наблюдением прораба или мастера, а в непосредственной близости от газопровода или электрокабелей, находящихся под напряжением, кроме того, под наблюдением работников газового или электрохозяйства.

22.Перед перемещением экскаваторов через мосты (путепроводы) нужно убедиться в том, что грузоподъемность мостов (путепроводов) и их техническое состояние обеспечивают безопасный переезд, а габариты мостов (путепроводов) соответствуют габаритам данного типа экскаваторов.

23.Движение по железнодорожным переездам экскаваторов, скорость которых менее 5 км/ч,
разрешается только начальником дистанции пути и производится в присутствии дорожного мастера или бригадира пути, а на электрифицированных участках при высоте перевозимого экскаватора более 4,5 м в присутствии представителя дистанции контактной сети.

24.Не разрешается переключать передачи и выключать сцепление на переезде через железнодорожные пути и на уклонах.

25.При установке и передвижении экскаваторов должны быть приняты меры, исключающие возможность их произвольного перемещения и опрокидывания под действием силы тяжести и внешних нагрузок.

26.В кабине экскаватора необходимо иметь пакет первой медицинской помощи и огнетушитель.

27.Транспортировка экскаваторов на прицепах или железнодорожной платформе производится в транспортном положении.

Под гусеницы или колеса необходимо подложить башмаки (спереди и сзади). Выключить передачу, машину затормозить.

Рабочий орган следует опустить, а машину прикрепить к платформе при помощи растяжек.

28.Экскаваторы необходимо перемещать на платформу по наклонному въезду. Клетки (пандусы) для въезда дорожных машин устраивают из шпал или брусьев, скрепленных между собой скоба
ми или уложенных вплотную к платформе на твердое основание.

29.Угол наклона бревенчатого или шпального настила въезда должен быть не более 15°. Во избежание пробуксовывания экскаватора при подъеме на платформу доски и брусья, уложенные на пандусы, необходимо посыпать песком или мелким шлаком.

30.Не разрешается устройство въездов (съездов) из свеженасыпанного грунта.

31.Не допускается нахождение людей на экскаваторе или платформе во время транспортирования, а также в кузове при перевозке на бортовом автомобиле.

32.Работа на экскаваторе в холодное время года допускается после удаления с рабочих органов и ходовых частей льда, снега и грунта.

33.При обнаружении в разрабатываемом грунте крупных камней или других предметов, мешающих движению или работе землеройной машины, необходимо ее остановить и удалить препятствие. Если крупные камни находятся на откосах выемок и забоев, землеройную машину необходимо
предварительно отвести на безопасное расстояние.

34.Перед началом производства работы необходимо опробовать на месте без нагрузки работу отдельных механизмов, переключающих устройств, тормозов, исправность сигнализации и освещения, контрольно-измерительных приборов.

35.Перед пуском двигателя и механизмов машинист должен дать предупредительный звуковой сигнал.

- В мастерских для ремонта машин не разрешается:

курить, пользоваться открытым огнем и паяльными лампами;

хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в количествах, превышающих сменную потребность;

загромождать проходы к местам расположения пожарного инвентаря и оборудования.

37.	Опасные и вредные производственные факторы:

применение открытого огня при заправке топливом;

установка экскаватора на площадке, когда расстояние от наружного края гусеницы до бровки траншеи (котлована) менее 1 м;

нахождение людей вблизи рабочей машины;

работа под проводами ЛЭП;

осколки мерзлого грунта при его рыхлении клин-бабой.

38. Запрещается выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного опьянения, либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсических веществ, а также распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные или токсические вещества на рабочем месте, или в рабочее время.

39. За невыполнение требований настоящей инструкции работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

В  соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты машинистам экскаватора выдаются средства индивидуальной защиты согласно приложению к настоящей инструкции.

| Код профессии, должности по ОКРБ 006-2009 | Наименование профессии, должности | Наименование средств индивидуальной защиты | Классификация (маркировка) средств индивидуальной защиты по защитным свойствам | Срок носки в месяцах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14388 | Машинист экскаватора | Костюм хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  | Головной убор из хлопчатобумажной ткани |  | 12 |
|  |  | Ботинки кожаные (сапоги кирзовые) | Ми | 12 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | Ми | До износа |
|  |  | Зимой дополнительно: |  |  |
|  |  | костюм для защиты от пониженных температур из хлопчатобумажной ткани | Тн | 36 |
|  |  | сапоги кирзовые утепленные на резиновой подошве |  |  |

2.  ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

40.Проверить исправность освещения, сигнализации, тормозов, состояние канатов и агрегатов гидравлической системы, а на экскаваторе с электроприводом - состояние электрооборудования и заземления.

41. Осмотреть место предстоящей работы и установить, насколько оно отвечает требованиям безопасности.

42. Путь, по которому передвигается экскаватор в пределах объекта производства работ, должен быть заранее выровнен и спланирован, а на слабых грунтах усилен щитами или настилом.

43. При работе в слабых грунтах экскаватор нужно установить на специальные деревянные щиты (слани). Щиты можно перекладывать ковшом экскаватора. Для захвата у щита должно быть специальное приспособление.

44.До запуска двигателя необходимо убедиться в отсутствии посторонних предметов на вращающихся механизмах.

3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

45.На экскаваторе необходимо соблюдать чистоту. Весь инструмент следует хранить в исправном состоянии в специально отведенных для этого местах.

46.Не оставлять машину без присмотра с работающим двигателем.

47.Во избежание ожогов рук не следует касаться выхлопной трубы при работе пускового двигателя и дизеля.

Соблюдать осторожность следует также при открывании крышки радиатора и спуске горячей воды из системы охлаждения.

48. При работе экскаватора запрещается:

-находиться под его ковшом или стрелой;

-менять вылет телескопической стрелы при заполненном ковше;

-подтягивать груз при помощи стрелы;

-регулировать тормоза при поднятом ковше;

-производить ремонтные работы и регулировку узлов;

-производить какие-либо работы со стороны забоя;

-находиться людям ближе радиуса действия экскаватора плюс 5 м;

-двигаться по пересеченной местности на максимальной скорости или с поднятым ковшом;

-поднимать или перемещать негабаритные грузы: крупные куски породы, бревна, балки при помощи ковша (кроме щитов, необходимых для перемещения самого экскаватора);

-работать в дождливую погоду и грозу;

-преодолевать препятствия резким рывком ковша.

49. Во время перерывов в работе независимо от их причин и продолжительности, а также при очистке ковша стрелу экскаватора следует отвести в сторону от забоя, а ковш опустить на грунт.

50.В случае временного прекращения работ или ремонта экскаватора он должен быть перемещен на расстояние не менее 2 м от края отрытой выемки или траншеи. При этом необходимо подложить специальные подкладки с обеих сторон гусениц или колес.

51. Ремонтные работы разрешено выполнять только на специально подготовленных площадках.

52.Во время движения одноковшового экскаватора его стрелу необходимо устанавливать строго по направлению хода, а ковш опускать на высоту не более 1 м от земли.

53.При проезде под линией электропередачи, находящейся под напряжением, рабочие органы экскаватора должны находиться в транспортном положении.

Передвижение экскаватора вне дороги под проводами линии электропередачи, находящейся под напряжением, следует производить в месте наименьшего провисания проводов (ближе к опоре).

54.При погрузке грунта в транспортные средства не проносить ковш экскаватора над людьми и кабиной водителя. При погрузке в транспортные средства, не имеющие над кабиной предохранительного бронировочного щита, водитель должен выйти из кабины автомобиля.

55.При погрузке грунта экскаватором необходимо:

- ожидающие погрузку транспортные средства размещать за пределами радиуса действия экскаваторного ковша;

-подъезд автотранспорта под погрузку осуществлять только после сигнала машиниста экскаватора;

-погрузку грунта в транспортные средства производить только со стороны заднего или бокового борта;

-нагруженный транспорт отводить только после сигнала машиниста экскаватора.

56.В зимний период при преодолении крутых подъемов и наледей необходимо дорогу посыпать песком.

57.Передвижение экскаватора на строительной площадке во время гололедицы допускается в том случае, если его гусеницы оборудованы специальными шипами.

58.Передвижение экскаватора через мелкие реки вброд производится с разрешения ответственного руководителя работ после обследования пути движения.

59.В процессе работы экскаватора, оборудованного прямой или обратной лопатой, необходимо:

-во избежание опрокидывания экскаватора не допускать чрезмерного врезания его в грунт;

-поворот на выгрузку, а также передвижение экскаватора с опорожненным ковшом начинать после выхода ковша из грунта;

-тормозить в конце поворота с заполненным ковшом плавно;

-при разработке тяжелых грунтов не выдвигать рукоять до отказа;

-при опускании ковша не сообщать рукоятке напорного движения;

-при подъеме ковша не допускать удара ковша о блок стрелы;

при опускании стрелы или ковша не допускать их ударов о раму, гусеницу или грунт;

-регулярно в процессе работы проверять правильность навивки канатов на барабан лебедки, не допуская их перекрещивания на барабане. Запрещается направлять канаты руками при включенной лебедке.

60. При проходке пионерной траншеи необходимо следить, чтобы при повороте хвостовая часть экскаватора не задевала за боковую стенку забоя, а ковш был поднят выше боковой стенки забоя.

61. На рабочем месте машиниста экскаватора должна быть следующая документация:
паспорт забоя, журнал осмотра технического состояния экскаватора; журнал приема и передачи смен.

62. Для обеспечения устойчивости экскаватора противовес должен быть рассчитан по условию полной загрузки ковша.

63. При работе драглайна необходимо:

- не допускать значительных отклонений ковша от направления проекций - продольной оси стрелы, которые могут произойти при забрасывании ковша на повороте;

- принять меры к устранению препятствий, встречающихся на пути ковша при его заполнении (валуны, пни, фундаменты сносимых зданий и т.п.).

4.ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.

64. Отвести экскаватор от забоя на безопасное расстояние, не менее 2 м. Стрелу расположить вдоль оси экскаватора, а ковш опустить на землю.

65. Остановить двигатель и поставить все рычаги в нейтральное положение.

66. Очистить экскаватор от пыли и грязи.

67. Осмотреть двигатель и все механизмы и устранить обнаруженные неисправности.

68. Отметить в журнале техническое состояние экскаватора и неполадки, имевшие место в течение смены.

69. Передать экскаватор машинисту следующей смены или закрыть кабину на замок.

70.Выполнить гигиенические процедуры.

5.ТРЕБОВАНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

71. В случае потери устойчивости экскаватора на слабых грунтах, при невозможности покинуть его и вытащить на ровное место при помощи буксира необходимо опустить рабочий орган, включить задний ход и устранить крен машины.

72. При проколе в процессе работы шины и утечке воздуха, а также появлении признаков неисправности двигателя гидро-, пневмосистемы рабочего оборудования, работу необходимо прекратить и принять меры к устранению неисправности.

73. При обнаружении на участке выполняемой работы подземных коммуникаций и сооружений, электрокабелей, трубопроводов, взрывоопасных или других неизвестных предметов машинист обязан немедленно прекратить работу и сообщить руководителю работ.

74. При травмировании, отравлении и внезапном заболевании работник должен немедленно сообщить руководителю работ, который обязан срочно организовать помощь потерпевшему и его доставку в лечебное учреждение.

До прибытия руководителя работ или в случае его отсутствия очевидцы должны немедленно оказать первую помощь потерпевшему, а при необходимости организовать доставку заболевшего или травмированного работника в лечебное учреждение, сохранив при этом до прибытия комиссии обстановку на рабочем месте и состояние оборудования такими, какими они были в момент происшествия (если это не угрожает жизни и здоровью окружающих работников, не приведет к аварии и не нарушит производственного процесса, который по технологии должен вестись непрерывно).

75. При дорожно-транспортном происшествии машинист, причастный к нему, обязан:

- остановить, не трогать с места транспортное средство, а также другие предметы, имеющие отношение к происшествию;

- вызвать в случае необходимости «скорую помощь», а если это невозможно, отправить потерпевших на попутном транспорте в ближайшее лечебное учреждение и сообщить там свою фамилию, номерной знак экскаватора, после чего возвратиться к месту происшествия;

- сообщить о случившемся в ГАИ, записать фамилии и адреса очевидцев происшествия и ожидать прибытия работников милиции или следственных органов;

- если невозможно движение других транспортных средств, освободить проезжую часть, предварительно зафиксировав положение экскаватора и относящихся к дорожно-транспортному происшествию предметов и следов.

Согласовано:                                                            Разработал

Инженер ОТ                                                              Начальник отдела Э и РМиМ

________   Перуновская О.А.                            ________                Бритиков  В.А.

(подпись)       (Ф.И.О.)	         (подпись)     (Ф.И.О.)