- Инструкция по охране труда

для  электросварщика №15

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

- К работе по электросварке допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие обучение, медицинский осмотр, проверку знаний, инструктаж вводный и на рабочем месте, а также имеющие квалификационное удостоверение и группу по технике безопасности не ниже II, а при работе в закрытых емкостях – не ниже III. Для выполнения сварочных работ на объектах, поднадзорных Проматомнадзору, сварщики должны проходить аттестацию в соответствии с Правилами аттестации сварщиков Республики Беларусь.

1.1. Работник должен быть ознакомлен:

- с политикой предприятия в области охраны труда;

- системой управления охраной труда на предприятии;

- с опасными и вредными факторами и рисками при выполнении работ;

- Не допускаются к работе лица с просроченными сроками проверки знаний по безопасности труда и аттестации, а женщины - в закрытых емкостях.

- Сварщик обязан:

3.1.соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, режим труда и отдыха, трудовую дисциплину. Не допускается появление на работе в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсических веществ, а также распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств, психотропных или токсических веществ на рабочем месте или в рабочее время, курение в неустановленных местах;

3.2.правильно применять необходимую спецодежду и другие средства индивидуальной защиты в соответствии  с условиями и  характером выполняемой работы;

3.3.выполнять требования по охране труда, пожарной безопасности, противопожарного режима и взрывобезопасности, знать сигналы оповещения о пожаре, порядок действий при пожаре, места расположения средств пожаротушения и уметь пользоваться ими;

3.4.знать приемы оказания первой помощи при несчастных случаях;

3.5.немедленно сообщать непосредственному руководителю о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью работающих и окружающих, несчастном случае, произошедшем на производстве, оказывать содействие нанимателю по принятию  мер для оказания необходимой помощи потерпевшим и доставки их в организацию здравоохранения.

3.6.Знать основные технические данные, конструктивные элементы органов управления эксплуатируемого оборудования;

3.7.иметь технический перерыв 10-15 минут после полутора-двух часов работы;

3.8.выполнять только ту работу, которая им поручена, безопасные способы выполнения которой известны.

3.9. При необходимости следует обратиться к непосредственному руководителю работ за разъяснением;

3.10.Знать и соблюдать правила личной гигиены, принимать пищу и курить в специально оборудованных местах.

3.11.В течение рабочего дня содержать в порядке рабочее место, не допускать его загромождения различными предметами.

4. Основными вредными и опасными производственными факторами при электросварочных работах являются:

- излучение электрической дуги, которое может привести к заболеванию глаз;

- поражение электрическим током;

- отравление окислами азота, а также заболевание пневмокониозом, вызванное загрязнением рабочей зоны сварщиков вредными парами, газами, пылью;

- ожоги тела в результате прикосновения к свариваемым изделиям, конструкциям.

5. Из средств индивидуальной защиты - пояс предохранительный. В процессе эксплуатации пояс через каждые 6 месяцев должен подвергаться испытанию на статическую нагрузку равную 400 кг, о чем должна быть сделана отметка в месте нанесения маркировки. Ежедневно перед применением пояс осматривается электросварщиком.

Для защиты головы от механических воздействий и поражения электрическим током применять защитные каски.

Защита лица и глаз должна обеспечиваться защитными очками.

Для защиты от пыли следует использовать респираторы типа «ТБ-1», «Лепесток-5, 40, 200», а также «Астра-2», «Кама-200», «Снежок».

6. Требования по обеспечению пожаро- и взрывобезопасности:

6.1. лица, выполняющие электросварочные работы, должны быть обучены правилам и практическим приемам пользования первичными средствами пожаротушения;

6.2. рабочее место электросварщика должно быть освобождено от легковоспламеняющихся веществ и материалов;

6.3. электросварочный аппарат должен быть оборудован надежным заземлением;

6.4. места производства электросварочных работ не должны находиться ближе 5 метров от горючих материалов и 10 метров от взрывоопасных;

6.5. не допускается оставлять сварочный аппарат включенным во время перерыва в работе и по ее окончании.

7. В соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работнику плотницких работ выдаются средства индивидуальной защиты согласно приложения к настоящей Инструкции.

8. За невыполнение требований настоящей инструкции работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

| Код профессии, должности по ОКРБ 006-96 | Наименование профессии, должности | Наименование средств индивидуальной защиты | Классификация (маркировка) средств индивидуальной защиты по защитным свойствам | Срок носки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19906 | Электросварщик ручной сварки | Костюм для сварщика летний Белье нательное Головной убор Полусапоги для сварщика (ботинки для сварщика) Галоши диэлектрические Портянки суконные Перчатки диэлектрические Каска защитная Рукавицы брезентовые с крагами (рукавицы спилковые для сварщика) Нарукавники брезентовые Щиток электросварщика (маска электросварщика) или комплексное средство защиты (каска защитная в комплекте со щитком электросварщика) При выполнении работ, не связанных непосредственно с электросваркой, дополнительно: костюм хлопчатобумажный Зимой на наружных работах дополнительно: костюм для сварщика зимний сапоги кирзовые утепленные подшлемник зимний | ЗМиТр МиМпТр Эн Эн Тп400Тр Тр НН КН ЗМи ТнТр Тн20 | 9 6 12 12 Дежурные 6 Дежурные 24 До износа 12 До износа До износа 12 36 24 24 |

2.  ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

9. Проверить наличие и исправность спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты.

10. Получить задание у мастера (бригадира) и ознакомиться с порядком безопасного производства выполняемых работ.

11. Проверить исправность нормокомплекта инструмента. В случае неисправности отремонтировать или заменить его.

12. Проверить исправность, надежность соединений, отсутствие механических повреждений оборудования в соответствии с требованиями правил по технической эксплуатации электросварочного оборудования и кабеля.

13. Проверить наличие и исправность заземления сварочного агрегата.

3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

14. При электросварочных работах в дождливую погоду, при снегопаде места их производства должны быть оборудованы навесами.

15. Производство электросварочных работ на высоте, лесах, с подмостей допускается при соблюдении условий, предотвращающих падение, загорание деревянных настилов и конструкций, соприкосновение токоведущих частей сварочного агрегата с металлическими конструкциями.

16. Не допускается нахождение людей в зоне возможного падения расплавленного металла.

17. Места производства сварочных работ не должны находиться от горючих материалов ближе 5 м, а взрывоопасных -10 м.

18. Руки, одежда и обувь должны быть сухими.

19. Замену электродов производить только в брезентовых рукавицах.

20. Рабочие места электросварщика должны ограждаться переносными или стационарными ограждениями (щитами, ширмами или экранами).

21. Сварка элементов конструкций над местами производства других работ разрешается только при наличии графика совмещенных работ и отсутствии людей в опасной зоне.

22. Соединение сварочных кабелей должно быть выполнено опресовкой, сваркой или пайкой.

23. Свариваемые металлические конструкции, детали, узлы должны быть заземлены.

24. Рабочие места, расположенные выше 1,3 м от уровня земли, перекрытия, настила, должны быть ограждены.

25. При производстве работ на высоте обязательно использование предохранительного пояса.

26. Места производства сварочных работ должны быть достаточно освещены, в качестве временного освещения необходимо использовать специальные светильники.

27. В процессе выполнения электросварочных работ и по их окончании рубильники должны быть закрыты на замок.

28. Стационарные посты электросварки, места производства работ в емкостях, трубопроводах, резервуарах, а также в закрытых помещениях должны быть оборудованы вытяжной вентиляцией в соответствии со строительными нормами Беларуси.

29. Перемещение сварочных электрокабелей и установок производить после их отключения от сети.

30. При производстве работ внутри емкостей должно быть не менее трех человек, два из которых должны находиться снаружи емкости.

31. При производстве сварочных работ внутри замкнутого пространства сварочный аппарат должен быть оборудован устройством отключения холостого хода трансформатора.

В качестве переносного светильника должен применяться светильник напряжением 12 В.

4.ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.

32. Необходимо отключить электросварочный аппарат, выключить и закрыть на замок рубильник.

33.Навести порядок на рабочем месте.

34.Сдать комплект инструмента в кладовую.

35.Свернуть в бухту и уложить в отведенное место сварочный кабель.

36.Привести в порядок спецодежду, обувь.

37.Выполнить гигиенические процедуры.

5.ТРЕБОВАНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

38. В случае аварийной ситуации – травмирования, внезапного заболевания, отравления – необходимо прекратить выполнения работы, сообщить о случившемся непосредственному руководителю работ, администрации, принять неотложные меры по оказанию помощи потерпевшему и приступить к ликвидации аварийной ситуации.

39. Обеспечить сохранность обстановки несчастного случая.

40. При возникновении пожара принять меры к его ликвидации, сообщить в пожарную часть и администрации.

41. В аварийных (экстремальных) ситуациях необходимо:

при  возникновении опасности для здоровья и жизни работающих проводимые работы должны быть прекращены

в случае необходимые работы должны быть прекращены;

в случае необходимости выключить двигатели, отключить электропитание;

при пожаре вызвать подразделение по чрезвычайным ситуациям, сообщить о происшедшем непосредственному руководителю, принять меры по тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения;

42. При несчастном случае необходимо:

Быстро принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, оказанию ему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников или доставке потерпевшего в учреждение здравоохранения;

Сообщить о происшествии руководителю работ или другому должностному лицу нанимателя, обеспечить до начала расследования сохранность обстановки, если это не предстовляет опасности для жизни и здоровья людей.

43. При поражении электрическим током необходимо освободить потерпевшего от действия тока (выключить рубильник . перерубить провод, оттянуть или отбросить его сухой полкой, шестом). Не прикасаться к потерпевшему, пока он находится под действием тока.

Если потерпевший находится в бессознательном состоянии, то немедленно приступить к массажу сердца и искусственному дыханию до прибытия врача. Одновременно с этим применяется нашатырный спирт, растирание и согревание.

44. После оказания первой помощи потерпевший  должен быть отправлен в ближайшее учреждение здравоохранения. При подозрении повреждения позвоночника потерпевшего нужно транспортировать только в положении лежа на жестком основании.

45. После аварии и (или) пожара приступать к работе только после получения разрешения на дальнейшую работу от непосредственного руководителя.

46. Аварийные ситуации при производстве электросварочных работ возникают по причине:

- производства работ в закрытых емкостях без приточно-вытяжной вентиляции;

- одновременного производства электросварочных и газосварочных работ в закрытых емкостях;

- хранения легковоспламеняющихся веществ и материалов в местах производства электросварочных работ;

- подключения к пусковому устройству более одного агрегата;

- нарушения правил выполнения огневых работ.