Инструкция по охране труда

для  маляра  №11

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. К производству малярных работ допускаются лица прошедшие медицинский осмотр и вводный инструктаж по охране труда, первичный инструктаж на рабочем месте, обучение, соответствующее удостоверение.

1.1. Работник должен быть ознакомлен:

- с политикой предприятия в области охраны труда;

- системой управления охраной труда на предприятии;

- с опасными и вредными факторами и рисками при выполнении работ;

2.Инструктаж  по охране труда проводятся не реже одного раза в три месяца,

проверка знаний – ежегодно.

3.   Работники обязаны:

-соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, режим труда и отдыха, трудовую дисциплину. Не допускается появление на работе в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсических веществ, а также распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств, психотропных или токсических веществ на рабочем месте или в рабочее время, курение в неустановленных местах;

-правильно применять необходимую спецодежду и другие средства индивидуальной защиты в соответствии  с условиями и  характером выполняемой работы;

-выполнять требования по охране труда, пожарной безопасности, противопожарного режима и взрывобезопасности, знать сигналы оповещения о пожаре, порядок действий при пожаре, места расположения средств пожаротушения и уметь пользоваться ими;

-знать приемы оказания первой помощи при несчастных случаях;

-немедленно сообщать непосредственному руководителю о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью работающих и окружающих, несчастном случае, произошедшем на производстве, оказывать содействие нанимателю по принятию  мер для оказания необходимой помощи потерпевшим и доставки их в организацию здравоохранения.

-Знать основные технические данные, конструктивные элементы органов управления эксплуатируемого оборудования;

-иметь технический перерыв 10-15 минут после полутора-двух часов работы;

-выполнять только ту работу, которая им поручена, безопасные способы выполнения которой известны.

-При необходимости следует обратиться к непосредственному руководителю работ за разъяснением;

4.Знать и соблюдать правила личной гигиены, принимать пищу и курить в специально оборудованных местах.

5. В течение рабочего дня содержать в порядке рабочее место, не допускать его загромождения различными предметами.

6. Работник должен выполнять только ту работу, по которой проинструктирован и допущен мастером (прорабом).

7. Не выполнять распоряжений, если они противоречат правилам техники безопасности.                                                                                                                                                                         .        8. К производству малярных работ допускаются лица прошедшие медицинский осмотр и

вводный инструктаж по охране труда, первичный инструктаж на рабочем месте, обучение, соответствующее удостоверение.

Инструктаж  по охране труда проводятся не реже одного раза в три месяца, проверка знаний – ежегодно.

9. Получить задание от руководителя работ и проверить исправность необходимого инструмента.

10. При нахождении на строительной площадке (объекте) маляр обязан соблюдать следующие требования:

10.1. быть внимательным к сигналам движущегося транспорта и строительных машин, передвигаться только в установленных местах, проходах;

10.2. находиться под перемещаемым грузом и вблизи вращающихся частей машин;

10.3. не прикасаться к электрическим проводам и пусковым приспособлениям, не допускать их повреждения,  не производить никаких исправлений или подключений электропроводки;

10.4. выполнять только ту работу, которая поручена мастером (прорабом);

10.5.соблюдать правила внутреннего трудового распорядка. Запрещается употреблять, а также находиться на рабочем месте, территории организации или в рабочее время в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Курить разрешается только в специально установленных местах;

10.6. не допускать нахождения на рабочем месте посторонних лиц;

10.7. не пользоваться открытым огнем в местах хранения красок и растворителей, в местах приготовления окрасочных составов и производства работ с огнеопасными и взрывоопасными окрасочными составами.

11. Работать необходимо только исправным инструментом. Рукоятки ручного инструмента должны быть прочно насажены,  иметь гладкую поверхность без трещин и заусенцев.

12. Не разрешается:

12.1. выполнять малярные работы на высоте и открытых местах при скорости ветра 15 м/с и более, при грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ;

12.2. работать с неисправных лесов, подмостей, а также с настилов, уложенных на случайные предметы (кирпич, бочки и др.);

12.3. сбрасывать с высоты инструмент, материалы и другие предметы.

13. Опасные и вредные производственные факторы:

- работы на высоте;

- пары лакокрасочных материалов и растворителей;

- растворы кислот;

- сжатый воздух;

электрический ток.

14. В соответствии с Типовыми отраслевыми норами бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работнику выдаются  средства индивидуальной защиты согласно приложению к настоящей Инструкции.

15. Не допускается выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного опьянения, либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсических веществ, а также распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные или токсические вещества на рабочем месте, или в рабочее время.

16. В соответствии с Типовыми отраслевыми норами бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работнику выдаются  средства индивидуальной защиты согласно приложению к настоящей Инструкции.

17. За невыполнение требований настоящей инструкции работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

| Код профессии, должности по ОКРБ 006-96 | Наименование профессии, должности | Наименование средств индивидуальной защиты | Классификация (маркировка) средств индивидуальной защиты по защитным свойствам | Срок носки в месяцах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13450 | Маляр | Комбинезон хлопчатобумажный (костюм хлопчатобумажный) | ЗМи | 12 |
|  |  | Кепи (берет, косынка) |  | 12 |
|  |  | Ботинки кожаные | Мп | 12 |
|  |  | Рукавицы хлопчатобумажные (перчатки хлопчатобумажные) | Мп | До износа |
|  |  | Респиратор |  | До износа |
|  |  | Очки защитные | Г | До износа |
|  |  | Каска защитная |  | 24 |
|  |  | При работе с применением вредно действующих красок дополнительно: |  |  |
|  |  | перчатки резиновые | Он | До износа |
|  |  | противогаз |  | До износа |
|  |  | Зимой дополнительно: |  |  |
| Код профессии, должности по ОКРБ 006-96 | Наименование профессии, должности | Наименование средств индивидуальной защиты | Классификация (маркировка) средств индивидуальной защиты по защитным свойствам | Срок носки в месяцах |
|  |  | куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке | Тн | 36 |
|  |  | брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке | Тн | 36 |
|  |  | подшлемник |  | 24 |
|  |  | валенки | Тн20 | 48 |
|  |  | галоши |  | 24 |
|  |  | При работе на высоте дополнительно: |  |  |
|  |  | пояс предохранительный |  | Дежурный |

2.  ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

18. Получить необходимые средства защиты, инструмент и проверить их исправность.

19. При работе на высоте и в других условиях повышенной опасности получить у руководителя инструктаж о мерах безопасности или наряд-допуск на производство работ с повышенной опасности.

20. При необходимости работы с лесов, подмостей, люлек получить на это разрешение мастера (прораба), после чего проверить их исправность.

21. Малярная станция устанавливается за пределами опасной зоны, подключается к электросети и заземляется.

Механизм малярной станции до начала работы должен быть опробован на холостом ходу.

22. Перед окраской помещения требуется обесточить открытую электропроводку.

23. При нанесении на поверхность распыленных материалов, образующих опасные летучие пары, необходимо принимать меры против самовозгорания или взрыва паров.

24. Перед выполнением работ в колерной мастерской необходимо убедиться, что электроосвещение и двигатели смонтированы во взрывобезопасном исполнении.

25. Перед использованием пневматических окрасочных аппаратов и шлангов надо проверить их состояние и наличие штампов и бирок о прохождении гидравлического испытания.

26. При получении электрифицированного инструмента необходимо проверить его состояние наружным осмотром, обращая внимание на целостность изоляции токоведущего провода и на соответствие электродвигателя напряжению питающей сети.

Включать электрифицированный инструмент и механизмы только с помощью специальных штепсельных розеток.

3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

27. Приготавливать и смешивать краски разрешается только в специальных помещениях, оснащенных механизмами и при наличии вентиляции.

На месте производства малярных работ допускается лишь разведение готовых составов до рабочей вязкости.

28.При производстве мелких окрасочных работ составление колеров может выполняться и на месте, но обязательно в отдельном помещении, оборудованном принудительной вентиляцией.

29. При приготовлении красок необходимо соблюдать указания заводских инструкций, паспортов и сертификатов по применению красок и разбавителей.

30. Не разрешается применение:

- бензола и этилированного бензина в качестве растворителей;

- свинцовых белил в качестве составных частей красок, предназначенных для окраски внутри помещений;

- красок и разбавителей неизвестного состава.

В этом случае необходимо получить сведения об этих материалах и инструктаж по безопасности труда при их использовании.

31. Краски и разбавители должны храниться в небьющейся плотно закрытой таре, в специально предназначенном для этого огнестойком помещении. Порожняя тара из-под красок и разбавителей должна выноситься на предназначенные для этого площадки.

32. Перхлорвиниловые и лакокрасочные материалы и растворители не разрешается хранить в подвалах жилых зданий. Вентиляторы в предназначенных для этого помещениях должны быть во взрывобезопасном исполнении, а выключатели вынесены в безопасное место.

Металлическую тару лакокрасочных материалов необходимо открывать инструментом, не вызывающим искрообразования.

33. Олифу следует варить в специальном помещении, не допуская попадания влаги в варочный котел. При варке или разогреве олифы, канифоли, воска и других материалов необходимо принимать меры против их разбрызгивания и возгорания. Не допускать заполнения котла олифой более чем на 3/4 объема, не доводить температуру растворителя до кипения, не добавлять летучие растворители в кипящие вещества.

34. При приготовлении сухих пигментных смесей необходимо пользоваться респиратором и защитными очками.

35. В случае воспламенения красителей или растворителей их следует гасить сухим песком или огнетушителем типа ОХП.

36. При работе на приставной лестнице следует стоять на ступени, находящейся не ближе 1 м от верхнего конца лестницы.

Не разрешается опирать приставные лестницы на стекла витрин и переплеты окон.

37. При сухой очистке поверхностей и при других работах, связанных с выделением пыли или газов, а также при механизированной шпаклевке и окраске необходимо пользоваться респиратором и защитными очками.

38. При очистке поверхностей с помощью кислоты или каустической соды следует работать в предохранительных очках, резиновых перчатках и кислотостойком фартуке с нагрудником.

39. При удалении старой краски с помощью химических составов последние должны наноситься шпателем с удлиненной рукояткой. При этом необходимо работать в резиновых перчатках, а удаляемую краску собирать в металлический ящик и выносить из помещения.

40.  Выжигание старой краски паяльной лампой разрешается только на открытом воздухе. При этом работающий не должен допускать возгорания деревянных конструкций или материалов. Нельзя выполнять эту работу в загрязненной спецодежде.

41.Окраска внутренних поверхностей закрытых емкостей (резервуары и др.) должна производиться при обязательном их проветривании переносными вентиляторами и освещении переносными светильниками напряжением не выше 12 В во взрывобезопасном исполнении.

Эта работа выполняется по наряду-допуску группой рабочих в составе трех человек, из них двое страхующих.

Маляр, работающий в закрытой емкости, должен иметь при себе лямочный предохранительный пояс с привязанной к нему спасательной веревкой. Конец этой веревки с запасом не короче 2 м находиться в руках одного из двух страхующих рабочих, стоящих вне емкости и готовых к оказанию помощи маляру.

42. Выполнять в помещениях окраску с применением пневматических аппаратов, а также быстросохнущих лакокрасочных материалов, содержащих вредные летучие растворители, следует в защитных очках и респираторе с поглощающими патронами.

43. В зоне применения перхлорвиниловых красок, нитрокрасок и других составов, образующих опасные летучие пары, не разрешается курить и производить какие-либо работы, связанные с применением открытого огня или вызывающие искрообразование.

При этом электропроводка должна быть обесточена или смонтирована во взрывобезопасном исполнении.

44. При окраске конструкций и закрытых емкостей перхлорвиниловыми лаками (красками) маляр должен работать в противогазе с принудительной подачей воздуха.

Наружные окрасочные работы перхлорвиниловыми красками разрешается выполнять при температуре не выше +4°С.

45. На крутых (при уклоне 20° и более) крышах маляр обязан работать в нескользкой обуви пользоваться предохранительным поясом и закрепленными переносными стремянками (мостиками) шириной не менее 0,3 м с нашитыми планками сечением 40x60 мм через каждые 0,4 м.

46. Окраску помещений, занятых действующими станками, машинами, механизмами, разрешается выполнять только после ограждения указанного оборудования щитами или сетками.

47. При работе с люльки вход в нее и выход разрешается только на земле.

Не допускается соединение смежных секций люльки и переход из одной люльки в другую на высоте.

48. Во время работы с пневматическими инструментом (аппаратами) необходимо следить за исправностью краскопульта и шлангов. При засорении канала краскораспылителя следует прервать работу, и после снижения давления до нуля произвести промывку.

Нельзя допускать нарушения герметичности крепления шлангов к штуцерам и перекручивания шлангов. Присоединение и отсоединение шлангов разрешается производить только после прекращение подачи воздуха и снижения давления.

4.ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.

49. При выполнении малярных работ на лесах в случае изменения погодных условий (дождь, гроза. туман), ухудшающих видимость в пределах фронта работ, а также при усилении ветра до скорости 15 м/с и более необходимо прекратить работу и перейти в безопасное место.

50. Работу необходимо прекратить также в случае потери устойчивости лесов, рабочих настилов, при повышении давления в окрасочных машинах, при прекращении подачи электроэнергии.

51. При возникновении пожара принять меры к эвакуации людей и ликвидации очага горения, применяя имеющиеся средства пожаротушения, соблюдая осторожность.

52. Обо всех неполадках сообщить руководителю работ.

53. При происшедшем несчастном случае оказать первую доврачебную медицинскую помощь, при необходимости доставить потерпевшего в лечебное учреждение и сообщить руководству.

5.ТРЕБОВАНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

54. Заканчивая работу, маляр обязан убрать инструмент и приспособления, отключить электрифицированные или пневматические окрасочные агрегаты, очистить их и при необходимости промыть. Люльки должны быть опущены на землю, электролебедки отключены, пусковые устройства заперты.

55. Оставшиеся от работы окрасочные материалы следует убрать в установленное место. Кисти и окрасочный инструмент необходимо очистить от краски и промыть: при работе с нитрокрасками - ацетоном, с масляными красками и лаками - скипидаром, с перхлорвиниловыми красками - сольвентом или ксилолом.

56. Использованные обтирочные концы и ветошь следует сложить в закрываемые металлические ящики и вывезти в установленное место для уничтожения, после чего произвести уборку рабочего места и подходов к нему.

57.Для удаления краски с кожного покрова необходимо тряпочкой, смоченной в сольвенте, протереть загрязненные места. Остатки молотой негашеной извести удаляются с помощью вазелина.

58.Закончив работу со свинцовыми красками, необходимо обмыть руки 1%-м раствором кальцинированной соды.

59.Не разрешается удалять краски с кожного покрова высокотоксичными растворителями (бензолом, этилированным бензином, четыреххлористым углеродом и т.п.).

60. После окончания работы и удаления краски с кожного покрова необходимо вымыть лицо и руки теплой водой с мылом или принять душ.