- ГУК ДСП «Могилевская ПМК-270»

- Наименование предприятия

СОГЛАСОВАНО                                                            УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания                                                                       Начальник ГУК ДСП

профсоюзного комитета                                                               «Могилевская ПМК№270»

_______М.Н.Белоцкая                                                                   _________ Бранцевич К.М.

(подпись) (фамилия,инициалы)	 (подпись)(фамилия,инициалы)                                                                                                                                                                       «12_»январь 2010 года.                                                                   «12_»   январь  2010 года.

(дата)                                                                                                                                                  (дата)

- Инструкция по охране труда

для  облицовщика-плиточника

№12

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. К выполнению облицовочно-плиточных  работ допускаются рабочие не моложе 18 лет, прошедшие в установленном порядке медицинский осмотр, обучение безопасным методом и приемам работы плиточника. Повторные инструктажи по охране труда проводятся не реже одного  раза в три месяца. Проверка знаний требований инструкций по охране труда проводится ежегодно.

Олицовщик-плиточник комплексной бригады  должен быть обучен и проинструктирован безопасным приемам по всем видам работ, выполняемым им.

1.1. Работник должен быть ознакомлен:

- с политикой предприятия в области охраны труда;

- системой управления охраной труда на предприятии;

- с опасными и вредными факторами и рисками при выполнении работ;

2. Работники обязаны:

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, режим труда и отдыха, трудовую дисциплину. Не допускается появление на работе в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсических веществ, а также распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств, психотропных или токсических веществ на рабочем месте или в рабочее время, курение в неустановленных местах;

правильно применять необходимую спецодежду и другие средства индивидуальной защиты в соответствии  с условиями и  характером выполняемой работы;

выполнять требования по охране труда, пожарной безопасности, противопожарного режима и взрывобезопасности, знать сигналы оповещения о пожаре, порядок действий при пожаре, места расположения средств пожаротушения и уметь пользоваться ими;

знать приемы оказания первой помощи при несчастных случаях;

немедленно сообщать непосредственному руководителю о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью работающих и окружающих, несчастном случае, произошедшем на производстве, оказывать содействие нанимателю по принятию  мер для оказания необходимой помощи потерпевшим и доставки их в организацию здравоохранения.

Знать основные технические данные, конструктивные элементы органов управления эксплуатируемого оборудования;

иметь технический перерыв 10-15 минут после полутора-двух часов работы;

выполнять только ту работу, которая им поручена, безопасные способы выполнения которой известны.

При необходимости следует обратиться к непосредственному руководителю работ за разъяснением;

Знать и соблюдать правила личной гигиены, принимать пищу и курить в специально оборудованных местах.

- В течение рабочего дня содержать в порядке рабочее место, не допускать его загромождения различными предметами.

- Рабочие места должны быть снабжены испытанными инвентарными ограждениями, защитными и предохранительными устройствами, приспособлениями (лесами, подмостями, стремянками, коликами и др.), изготовленными по типовым проектам.

5.Облицовщик-плиточник  должен в течение всего рабочего дня содержать в порядке и чистоте рабочее место, не загромождать его и проходы к нему материалами и конструкциями.

6. Запрещается производить облицовочные –плиточные работы на не огражденных рабочих местах, расположенных на высоте более 1,3 м над землей или перекрытием, в неосвещенных или затемненных местах.

7. Запрещается использовать ненадежные, случайные опоры для подмащивания.

8. В случае нецелесообразности устройства лесов или подмостей облицовщик на высоте обязан использоваться предохранительным поясом, места закрепления карабина предохранительного пояса должны быть указаны мастером (прорабом).

9.Настилы лесов и подмостей, стремянки периодически и после окончания работ очищать от строительного мусора, а при работе зимой - от снега и наледи и посыпать их песком.

10.Запрещается производить наружные облицовочные работы на лесах во время грозы, тумана, при ветре силой 15 м/с и более.

10.1Облицовщику следует применить индивидуальные защитные приспособления, пользоваться которыми разрешается только после прохождения специального инструктажа:

- предохранительный пояс - при работе на высоте;

-  очки защитные - при подколке и подтеске плиток, подготовке и очистке поверхности под облицовку;

- респиратор ШБ-1 "Лепесток" - при припорашивании сухим цементом прослойки под плиточные полы;

- противогаз шланговый ПШ-2 - при обработке швов, очистке облицованных поверхностей кислотой;

- каску с подшлемником - для защиты головы от падающих предметов.

10.2 Плиточные материалы складировать в штабеля высотой не более 1 м.

10.3. Укладывать штучные материалы, инструмент и приспособления на наклонной поверхности следует на специальных подставках, препятствующих скольжению.

10.4. Пылевидные материалы (цемент, известь, гипс и др.) хранить в плотно закрытых контейнерах, ящиках, ларях. Указанные материалы в бумажной таре необходимо складировать в закрытых сухих помещениях.

10.5.Грузы на настилах лесов и подмостей располагать в соответствии со схемами допускаемых
нагрузок.

10.6. Для переноски и хранения инструментов облицовщик должен пользоваться индивидуальной сумкой или портативным ручным ящиком. Острые части инструментов следует защищать чехлами.

10.7. Инструменты должны быть исправны, с плотно насажанными рукоятками. Рукоятки ручного инструмента должны быть изготовлены из древесины твердых и вязких пород.

10.8. Работу ручным механизированным инструментом, а также зацепку поднимаемых материалов грузоподъемными механизмами может выполнять только обученный и имеющий соответствующее удостоверение облицовщик.

10.9 Запрещается применять ручной инструмент, имеющий выбоины, сколы рабочих концов, заусенцы и острые ребра в местах зажима рукой, трещины и сколы на затылочной части.

10.10 Опасные и вредные производственные факторы:

- работа на высоте;

- падающие предметы;

- применение случайных средств подмащивания;

- осколки при подтеске и подколке плиток;

- цементная пыль;

-  кислоты;

-  сжатый воздух;

- режущие кромки ручного инструмента;

- пары органических растворителей;

- горячие мастики.

10.11. В соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работнику плотницких работ выдаются средства индивидуальной защиты согласно приложения к настоящей Инструкции

10.12. За невыполнение требований настоящей инструкции работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

| Код профессии, должности по ОКРБ 006-2009 | Наименование профессии, должности | Наименование средств индивидуальной защиты | Классификация (маркировка) средств индивидуальной защиты по защитным свойствам | Срок носки в месяцах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15220 | Облицовщик-плиточник | Костюм хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  | Фартук прорезиненный | Вн | Дежурный |
|  |  | Ботинки кожаные | Мп | 12 |
|  |  | Рукавицы комбинированные (перчатки хлопчатобумажные) | Мп | До износа |
|  |  | Каска защитная |  | 24 |
|  |  | На работах с пескоструйным аппаратом дополнительно: |  |  |
|  |  | костюм хлопчатобумажный из пыленепроницаемой ткани | Пм | 12 |
|  |  | респиратор |  | До износа |
|  |  | Зимой дополнительно: |  |  |
|  |  | куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке | Тн | 36 |
|  |  | брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке | Тн | 36 |
|  |  | подшлемник |  | 24 |
|  |  | сапоги кирзовые утепленные | Тн20 | 24 |
|  |  | При выполнении работ на высоте дополнительно: |  |  |
|  |  | пояс предохранительный |  | Дежурный |

2. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

11. Получить указания от мастера или бригадира о порядке производства работы и безопасных приемах ее выполнения.

12.  Надеть спецодежду и, если необходимо, средства индивидуальной защиты.

13. Подготовить рабочее место: убрать лишние предметы, правильно расположить материалы, инструмент, удалить посторонних лиц.

14. Проверить исправность инструмента, надежность насадки инструмента на рукоятки, рабочих подмостей, стремянок и других средств подмащивания, устранить замеченные недостатки.

15. При работе с пневматическим инструментом необходимо осмотреть воздушные шланги по всей длине, проверить прочность соединений, а также присоединение шлангов к пневматическим инструментам.

Подавать воздух разрешается после установки инструмента в рабочее положение. Запрещается во время работы натягивать и перегибать шланги пневмоинструмента.

3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

16. При обрыве шлангов перекрыть вентиль воздухопровода.

Запрещается включать шланги непосредственно в магистраль (без вентилей), отсоединять и подключать их без прекращения подачи воздуха.

17. Запрещается работать пневматическим инструментом с приставных лестниц.

Работа со стремянки разрешается только при наличии ограждения на ее рабочей площадке и соответствующих упоров на ножках стремянки.

18.При перерывах в работе или переносе на другое место механизированный и пневматический инструмент следует отключить. Запрещается оставлять без надзора инструмент, присоединенный к электросети или сети сжатого воздуха.

19.Запрещается снимать и устанавливать ограждения движущихся частей механизированного инструмента.

20.Запрещается производить облицовочные работы на нескольких ярусах по одной вертикали без промежуточных защитных настилов.

21.При выполнении облицовочных работ небольшого объема на высоте до 5 м разрешается пользоваться приставными лестницами с врезными ступенями.  Нижние концы лестниц должны иметь острые металлические наконечники при деревянных полах и резиновые при бетонных и каменных.

22.Облицовщику запрещается разгружать и очищать лопатами и другими ручными инструмента ми барабаны и корыта смесительных машин во время их работы (на ходу).

23. Желоба непрерывного действия во время работы следует закрывать по всей длине крышкой или решеткой с ячейками не более 70х70 мм.

24. При приготовлении битумных и других мастик с органическими растворителями облицовщику запрещается:

24.1. заполнять котел более чем на 3/4 его емкости;

24.2. вливать в горячий битум бензин и другие растворители;

24.3. применять для приготовления мастик и праймера этилированный бензин или бензол;

24.4. курить вблизи от места приготовления мастик и пользоваться открытым огнем;

24.5. открывать тару с мастикой при помощи зубила и молотка.

25.Готовую мастику следует разливать в тару с плотно закрывающейся крышкой специальным черпаком с ручкой длиной 1,5 м.

26. При установке битумного котла на открытом воздухе над ним устраивается несгораемый навес.

27. Разогревать битумные мастики внутри помещений следует только в электробитумоварках. Запрещается применять для этой цели приборы с открытым огнем.

28. Помещения, в которых производится работа с использованием пылевидных вяжущих материалов, перхлорвиниловых мастик, ксилолита, масляных составов, должны быть обеспечены вентиляцией.

29.При шлифовке мозаичных поверхностей вручную абразивные камни закреплять в специальных обоймах.

При работе на станках:

30. Работать на станках может обученный по специальной программе и имеющий удостоверение облицовщик.

31. До работы необходимо:

- проверить наличие заземления электродвигателя и корпуса станка;

- проверить пусковые и тормозные устройства станка, наличие и исправность ограждений и защитных средств.

32. Во время работы на станках запрещается:

- держать руки близко к вращающимся частям;

- подавать обрабатываемый элемент рывками;

- поставлять станок во включенном состоянии без надзора.

33. При заточке инструмента не допускается работа на боковых (торцевых) поверхностях абразивного круга. Зазор между краем подручника и рабочей поверхностью абразивного круга должен быть не более 3 мм. Запрещается пользоваться кругами, замасленными или с дефектами (трещинами, выбоинами, отверстием не в центре, неправильной окружности) и неиспытанными.

34.. Ручки и провода станков должны быть изолированными; ремни, шкивы и рубильники ограждены кожухами.

Станки в промежутках между операциями после отключения их от сети следует очищать от каменной пыли и зерен карборунда щеткой или мокрой тряпкой.

35. Во время работы ручной инструмент (скарпель, бучарду) следует плотно прижимать к обрабатываемому камню.

36.Камнерезный станок необходимо периодически останавливать для подклинивания полотна пилы.

37.Вставной инструмент при сильном нагревании следует заменять.

38.При резке плиток на станке необходимо менять карборундовые круги только после отключения и полной остановки станка.

39. При работе на сверлильных станках сверло должно быть прочно закреплено в гнезде шпинделя. Стружку следует удалять щеткой или крючком.

Запрещается браться за сверло до полной его остановки.

40. При заедании режущего инструмента следует немедленно остановить станок.
         Обрабатываемый предмет необходимо надежно закрепить на столе станка.

41. Не допускается тормозить вращающиеся части станка руками или какими-либо предметами.

4.ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.

42. При выполнении облицовочных-плиточных работ на лесах в случае изменения погодных условий (снегопад, туман или гроза), ухудшающих видимость в пределах фронта работ, а также при усилении ветра скорости 15 м/с и более необходимо прекратить работу и перейти в безопасное место.

43. Работу необходимо прекратить также в случае потери устойчивости лесов, рабочих настилов, при прекращении подачи электроэнергии.

44. При возникновении пожара принять меры к эвакуации людей и ликвидации очага горения, меняя имеющиеся средства пожаротушения, соблюдая осторожность.

45. При происшедшем несчастном случае оказать первую доврачебную медицинскую помои при необходимости доставить потерпевшего в лечебное учреждение и доложить руководителю работ.

46.Отключить станки от электросети и запереть пусковые рубильники на замок.

47.Протереть и смазать трущиеся части станков и механизмов.

48.Очистить инструменты и сдать их на хранение.

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

49. При выполнении облицовочных работ на лесах в случае изменения погодных условий (снегопад, туман или гроза), ухудшающих видимость в пределах фронта работ, а также при усилении ветра скорости 15 м/с и более необходимо прекратить работу и перейти в безопасное место.

50. Работу необходимо прекратить также в случае потери устойчивости лесов, рабочих настилов, при прекращении подачи электроэнергии.

51. При возникновении пожара принять меры к эвакуации людей и ликвидации очага горения, меняя имеющиеся средства пожаротушения, соблюдая осторожность.

52. При происшедшем несчастном случае оказать первую доврачебную медицинскую помои при необходимости доставить потерпевшего в лечебное учреждение и доложить руководителю работ.

Согласовано                                                                                Разработал

Инженер ОТ                                                                                 Производитель работ

__________  _Перуновская О.А.                                              _______________ Шилович А.М.

(подпись)	         (Ф.И.О.)                                                                 (подпись)         (Ф.И.О.)